Figura 1 Caixa com a massa do aluno

Nome:

Número de matricula:

| GRR201 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |

Massa do aluno:

- Calcule o peso do aluno: (0,5)

- Uma caixa está suspensa por três cabos, como na Figura 1. A massa da caixa é igual ao do aluno.

- Determine a carga nos três cabos (1,5)

- Determine os ângulos entre os cabos; (1,5)

- Para a treliça da Figura 2, considere as forças conforme os algarismos de seu GRR:

- Determine as reações R1 e R2; (1,0)

- Determine as cargas nas barras ab, bm e mh (1,5)

- Identifique se a carga em cada uma das barras determinadas está em compressão ou tração (1,5).

Figura 2: Treliça

Figura 3: Carregamento distribuído

Para a viga da Figura 3:

  - Determine a posição e a intensidade da força equivalente a carga distribuída (1,0);

  - Determine as reações nos apoios A e B (1,0)

- Uma carga de madeira de peso P=20 kN está sendo erguida por um guindaste. O peso da lança ABC e o peso do chassi do guindaste P somando com a do motorista e seu ponto de aplicação estão indicados na Figura 4

Figura 4: Guindaste

Pm+

L

A carga nos eixos dianteiros (H) e traseiro (K) do guindaste carregado como na figura com 20 kN (1,0).

- Sabendo que a tração no cabo AEF é 20 kN e que o peso da lança é de 2 kN, determine a tração na haste CD e a reação no pivô B; (1,5)

Fórmulas para a prova:

Centroides tabelado para áreas geométricas

Associação de baricentros a partir de figuras geométricas:

xCG=x1CG∙A1+x2CG∙A2+…+xnCG∙AnA1+A2+…An

O caso é recíproco para os centros yCG e quando se deseja subtrair figuras geométricas

Variáveis físicas empregadas

Peso específico:  				γ=ρ*g [Nm3]

Pressão:					p=γ*h [Pa]

Relações trigonométricas

Para lados opostos aos ângulos:

ABsen(γ)=BCsen(α)=CAsen(β)

Relação entre lados adjacentes ao ângulo com o lado oposto.

CB=AB2 +AC2-2∙AB∙AC∙cos⁡(α)

Relação entre cossenos diretores e vetor diretor

cosθx=λi, cosθy=λj, cosθz=λk

Produto escalar:

A∙B=P*Q*cos⁡(θ), sendo: θ=A∠B,

Produto vetorial:

A×B=A*B*sen(θ), sendo: θ=A∠B, A×B⊥A e   A×B⊥B

Álgebra linear:

Adição e subtração vetorial:

A+B=Ai+BiAj+BjAk+Bk    	A-B=Ai-BiAj-BjAk-Bk

Módulo ou intensidade de um vetor:

A=A=Ai2+Aj2+Ak2

Produto de vetor por escalar

A∙B=Ai*BAj*BAk*B

Vetores diretores

λA=AA=A∙1|A|

Cossenos diretores:

Produto escalar de vetores

A∙B=Ai*Bi+Aj*Bj+Ak*Bk

Produto Vetorial:

A×B=Aj*Bk-Ak*BjAk*Bi-Ai*BkAi*Bj-Aj*Bi

Momento de uma Força:

MO=r×F

Produto misto:

A∙B×C=AiAjAkBiBjBkCiCjCk

Solução de sistemas lineares:

λ1∙F1+λ2∙F2+λ3∙F3=R→λ1iλ2iλ3iλ1jλ2jλ3jλ1kλ2kλ3k∙F1F2F3=RiRjRk∴F1F2F3=λ1iλ2iλ3iλ1jλ2jλ3jλ1kλ2kλ3k-1∙RiRjRk