Figura 1 Barragem submersa articulada

Nome:

Número de matricula:

| GRR201 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |

Massa do aluno:

:

- Uma comporta de 1,5 m x 1,5 m está localizada em uma barragem, abaixo do nível da água, conforme a Figura 1.

d=2,0+D+E10m

ρágua=1000 kgm3

g=9.807ms2

- Determine a pressão na soleira da barragem, (0,5)

- Determine a intensidade e a localização da resultante da pressão exercidas pela água na face submersa da comporta; (1,0)

- Se a comporta está articulada em sua borda superior A, Determine a força aplicada na comporta pela escora BC. (0,5)

- Para a treliça da Figura 2, considere as forças conforme os algarismos de seu GRR:

- Determine as reações R1 e R2; (1,0)

- Determine as cargas nas barras ab, ah e mn (1,5)

- Identificando se a carga em cada uma das barras determinadas está em compressão ou tração (1,5).

Figura 2: Treliça

- Um carro com uma massa de 1200 kg, dirigido pelo aluno, cuja massa é indicada nesta prova, traciona um trailer com massa 1050 kg pela rótula D, o Centro de gravidade do carro indicado na Figura 3 não se altera em função do peso do motorista porque este está sentando sobre o CG do carro.

Figura 3: Conjunto carro - trailer

- Determine o peso do carro com o motorista; (0,5)

- A carga nos eixo dianteiro e traseiro do carro só com o motorista (com o trailer desacoplado); (1,0)

- A reação em cada um dos eixos: Eixo A no trailer, Eixo B que é o eixo traseiro do carro e eixo C que é o eixo dianteiro do carro, quando o trailer está acoplado ao carro, apoiado na rótula D do gancho de reboque do carro, com o conjunto em repouso; (1,5)

- A carga acionada nos eixos do carro com o trailer acoplado e em repouso; (1,0).

Fórmulas para a prova:

Centroides tabelado para áreas geométricas

Associação de baricentros a partir de figuras geométricas:

xCG=x1CG∙A1+x2CG∙A2+…+xnCG∙AnA1+A2+…An

O caso é recíproco para os centros yCG e quando se deseja subtrair figuras geométricas

Variáveis físicas empregadas

Peso específico:  				γ=ρ*g [Nm3]

Pressão:					p=γ*h [Pa]

Relações trigonométricas

Para lados opostos aos ângulos:

ABsen(γ)=BCsen(α)=CAsen(β)

Relação entre lados adjacentes ao ângulo com o lado oposto.

CB=AB2 +AC2-2∙AB∙AC∙cos⁡(α)

Relação entre cossenos diretores e vetor diretor

cosθx=λi, cosθy=λj, cosθz=λk

Produto escalar:

A∙B=P*Q*cos⁡(θ), sendo: θ=A∠B,

Produto vetorial:

A×B=A*B*sen(θ), sendo: θ=A∠B, A×B⊥A e   A×B⊥B

Álgebra linear:

Adição e subtração vetorial:

A+B=Ai+BiAj+BjAk+Bk    	A-B=Ai-BiAj-BjAk-Bk

Módulo ou intensidade de um vetor:

A=A=Ai2+Aj2+Ak2

Produto de vetor por escalar

A∙B=Ai*BAj*BAk*B

Vetores diretores

λA=AA=A∙1|A|

Cossenos diretores:

Produto escalar de vetores

A∙B=Ai*Bi+Aj*Bj+Ak*Bk

Produto Vetorial:

A×B=Aj*Bk-Ak*BjAk*Bi-Ai*BkAi*Bj-Aj*Bi

Momento de uma Força:

MO=r×F

Produto misto:

A∙B×C=AiAjAkBiBjBkCiCjCk

Solução de sistemas lineares:

λ1∙F1+λ2∙F2+λ3∙F3=R→λ1iλ2iλ3iλ1jλ2jλ3jλ1kλ2kλ3k∙F1F2F3=RiRjRk∴F1F2F3=λ1iλ2iλ3iλ1jλ2jλ3jλ1kλ2kλ3k-1∙RiRjRk