Nome:

| GRR20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |

Número de matrícula:

Massa do aluno:

Todas as questões devem ser resolvidas com as unidades no SI, usar preferencialmente m, N, kg, usar aceleração da gravidade de 9,81 m/s2

- Calcule o peso do aluno (10):

- Um banco com 1m de largura tem o aluno sentando no centro. Considere que o peso do aluno está uniforme e constantemente distribuído numa distância de 400 mm ao redor do centro do banco, conforme a Figura 1. Utilizando o seu peso calculado na questão 1, trace os diagramas:

  - De esforço cortante (5), indicando os valores máximos em módulo do esforço cortante (5);

De momento (5), indicando os valores máximos em módulo do momento (5).

Figura 1 Banco com carga distribuída

- Analise o grampo de carpinteiro da figura 2. Ele é composto por três corpos rígidos: Um corpo integra a haste longitudinal e o mordente o mordente fixo, um corpo que é uma travessa móvel que corre livre na haste longitudinal quando não há carga sendo aplicada pelo conjunto grampo, e que tem a rosca fêmea onde se desloca ao parafuso que aplica carga na peça a ser sujeitada, que causa o travamento da travessa na haste longitudinal. O terceiro corpo é o parafuso que tem um mordente giratório que ao se deslocar contra a peça a ser sujeitada carrega o conjunto com a força de aperto. A carga a ser aplicada para cada prova é definida pelos dígitos A e B do número de matricula do aluno segunda a fórmula F=A+B/10*kN.O coeficiente de atrito estático na haste longitudinal com a travessa móvel é 0,25 e o coeficiente de atrito dinâmico .na rosca é 0,15.

  - Verifique se o atrito nos pontos de travamento tem capacidade de suportar a carga (20);

  - Determine o torque no parafuso para aplicar a força (20).

Figura 2: Grampo de carpinteiro

Figura 3: Viga Duplo L

Uma viga metálica foi formada unindo-se dois perfis L152x102x12.7 por solda, conforme a Figura 3, nas questões abaixo desconsidere a secção do cordão de solda:

  - Calcule os momentos de inércia de área da secção da viga composta segundo os eixos XX (10) e YY (10);

  - Calcule o momento de inércia polar da viga (10).

Fórmulas

Associação de baricentros a partir de figuras geométricas:

xCG=x1CG∙A1+x2CG∙A2+…+xnCG∙AnA1+A2+…An

O caso é recíproco para os centros yCG e quando se deseja subtrair figuras geométricas

Variáveis físicas empregadas

Peso específico:  				γ=ρ*g [Nm3]

Pressão:					p=γ*h [Pa]

Relações entre carregamentos:

Momento de inércia de área segundo os eixos

Momento de inércia polar

Relação entre momentos de inércias segundo eixos ortogonais e o momento de inércia polar

Raios de giração

Deslocamento do momento de inércia de área.

Fe=N∙μe   Força de atrito estática;

Fd=N∙μd  Força de atrito dinâmica;

Ângulo de atrito estático

Ângulo de atrito dinâmico

Ângulo de hélice de uma rosca

Relações de tensões de uma correia transmitindo torque por atrito