Universidade Federal do Paraná

Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica

Apostila de

TM-425 Princípios de Máquinas Motrizes

Segunda Parte - Termodinâmica

# - Conceitos e definições

1.1 - Termodinâmica

É a ciência que trata do calor e do trabalho, e daquelas propriedades das substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho (energia mecânica, térmica, e etc.).

Na termodinâmica, as descobertas foram formalizadas através das seguintes leis básicas: primeira e segunda lei da termodinâmica.

1.2 - Sistema termodinâmico

Sistema termodinâmico é definido como uma quantidade de matéria com massa fixa. Tudo a mais externo ao sistema é chamado de vizinhança ou meio externo e o sistema é separado da vizinhança por meio das fronteiras ou superfícies do sistema. Essas fronteiras podem ser fixas ou móveis. O sistema pode permutar calor e trabalho com o meio externo.

Fig. 1.1 - Sistema

1.3 - Volume

de controle

Volume de controle é definido como uma região fixa no espaço escolhida arbitrariamente com o objetivo de se analisar o comportamento das substâncias que atravessam esta região. A superfície desse volume é chamada superfície de controle. Massa, calor e trabalho (e também quantidade de movimento) podem atravessar esta superfície de controle.

Fig. 1.2 - Volume de controle

1.4 - Termodinâmica microscópica e macroscópica - meio contínuo

Do ponto de vista microscópico, a análise de substâncias na termodinâmica teria que utilizar um número extremamente elevado de variáveis para se conhecer a posição e a velocidade dos átomos e moléculas. Do ponto de vista macroscópico trata-se do efeito médio que as moléculas tem sobre as fronteiras do sistema e sobre o volume de controle.

1.5 - Estado e propriedades de uma substância e de um sistema

Ao considerarmos uma massa de água, sabemos que esta massa pode existir sob várias fases: sólida, líquida  e gasosa (vapor d’água). Na mesma fase a substância pode estar submetida a diferentes pressões e possuir diferentes temperaturas; ou seja; a substância pode existir em vários estados na mesma fase.

O estado de uma substância pode ser identificado por certas propriedades termodinâmicas macroscópicas observáveis: pressão, temperatura e outras. As propriedades termodinâmicas podem ser divididas em duas classes gerais: propriedades intensivas e extensivas.

Uma propriedade (ou também chamada grandeza) intensiva é independente da massa; o valor da propriedade extensiva varia diretamente com a massa considerada.

Ex.:	Prop. Intensiva: pressão, temperatura, massa específica.

Prop. Extensiva: volume, massa

Obs.:	Massa específica =  = massa da substância pura por volume ocupado

Unidade - [kg/m3]

Volume específico =  = volume ocupado dividido pela massa = 1/

Unidade - [m3/kg]

1.6 - Equilíbrio

Ao considerarmos iguais as propriedades da substância e as propriedades do sistema, consideramos que o sistema está em equilíbrio.

- Equilíbrio térmico - igualdade de temperatura no sistema

- Equilíbrio mecânico - pressão constante no sistema

- Equilíbrio químico - reações iguais nos dois sentidos (produtos <> reagentes)

Equilíbrio termodinâmico = equilíbrio térmico + mecânico + químico simultâneos.

1.7 - Processos e ciclos

Quando uma ou mais propriedades de um sistema em equilíbrio mudam de valor dizemos que ocorreu uma transformação no estado do sistema.

Fig. 1.3 - Transformação de estado de um sistema

O caminho definido pela sucessão de estados através dos quais o sistema passa é chamado de processo.

- Ciclo: Sequência de processos em que o estado final é igual ao estado inicial.

- Processo de quase-equilíbrio: é aquele em que o desvio do equilíbrio termodinâmico é infinitesimal e todos os estados pelos quais o sistema passa durante este processo podem ser considerados de equilíbrio termodinâmico.

Fig. 1.4 - Processos e ciclos

- Processo de não-equilíbrio: é o contrário do anterior (é o que ocorre na situação real), ou seja, o sistema não está em equilíbrio termodinâmico em tempo algum durante o processo.

- Processo reversível: é aquele que se processa por infinitos estados de equilíbrio e desequilíbrio termodinâmicos e ocorre de maneira extremamente lenta e em qualquer momento pode se realizar em sentido inverso. São úteis do ponto de vista teórico, é básico para o entendimento da termodinâmica.

- Processo irreversível: é o contrário do anterior e portanto ocorrem na situação real. São processos que ocorrem com aumento de entropia (ver cap. 5).

- Processo com uma propriedade constante:

- Isotérmico: processo que ocorre em temperatura constante.

- Isobárico: processo que ocorre em pressão constante.

- Isométrico: processo que ocorre em volume constante.

1.8 - Unidades

| Sistema | Massa | Comprimento | Tempo | Força | Energia | Potência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prático Inglês | Lb | ft (pés) | s | lbf | cal-BTU | HP-CV |
| Prático métrico | kg | m | s | kgf | Joule | kW |
| Sist. Internacional | kg | m | s | N | Joule | kW |

Transformação de unidades:

1 [lb] = 0,4535 [kg]		1 [ft] = 0,3048 [m]			1 [pol] = 0,0254 [m]

1 [kgf/cm2] = 9,8x104[N/m2] 	1 [N/m2] = 1 [Pascal] = 1 [Pa]	1 [bar] = 105 [Pa]

1 [BTU] = 1.055,06 [J]	1 [cal] = 4,18 [J]

1 [CV] = 735 [W]		1 [HP] = 745 [W]

1.9 - Peso molecular:

É a massa de 1 mol da substância pura (1 mol = 6,02252 x 1023 átomos)

MC8H18=114,23MCO2=44,011MCO=28,011MO2=32MN2=28,016MH2O=18,016MAr=28,97MH2=2

Ex.:	1)	1 [kgmol] de O2 = 32 [kg] de O2

2)	1 [gmol] de N2 = 28,016 [g] de N2

3)	1 [lbmol] de CO2 = 44,011 [lb] de CO2

1.10 - Escala de temperaturas:

São usadas duas escalas para medida de temperatura, chamadas de Escala Celsius (Anders Celsius , 1701-1744) e Escala Fahrenheit (Gabriel Fahrenheit , 1686-1736) e suas respectivas escalas termodinâmicas (absolutas): Kelvin e Rankine.

Fig. 1.5 - Escalas de temperatura

C5=F−329

K = 0C + 273,15

R = 0F + 459,67

1.11 - Escalas de pressão

Fig. 1.6 - Ref. de medida de pressão

As pressões são medidas em várias unidades, com referência a partir da pressão atmosférica ou a partir da pressão zero absoluto. Devido a facilidade de construção de manômetros, a medida de pressão a partir da pressão atmosférica, chamada de pressão relativa, é largamente utilizada.

As pressões utilizadas na termodinâmica devem ser relacionadas com a pressão zero absoluto ou pressão absoluta e são sempre positivas.