Universidade Federal do Paraná
Curso de Engenharia Mecânica
Disciplina TMEC038- Elementos de Máquinas II – Período Noturno

Nome:

| GRR20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |

Número de matrícula:

Todas as questões devem ser resolvidas com as unidades no SI, usar preferencialmente mm, N, N*m, W e Mpa. Pode usar Graus e rpm (rotações por minutos), converta em rad/s para calcular o torque a partir da potência

- Calcule a relação de transmissão da prova baseado em seu número de matricula (05).

inom=DEFABC, Se inom<1 faça inom=ABCDEF

- Calcule uma transmissão de dentes helicoidais objetivando a relação de transmissão da prova, com o menor número de dentes no pinhão, fabricado pelo processo de geração, sem que ocorra nenhum recorte no pé do dente, para:

  - Módulo: mn=4;

  - Folga no fundo do dente: c=0,167;

  - Ângulo de pressão: n=20°;

  - Ângulo de hélice: =21.5°;

  - Largura: b=25mm

Determine:

- Número de dentes do pinhão (z1) e da coroa (z2) e a relação de transmissão efetiva (i) (05);

- Diâmetros primitivos (d1 e d2) e a distância entre centros (a) (05);

- Dimensões das engrenagens: Altura do dente (h) Diâmetros de adendo (d1a e d2a) e diâmetros de dedendo (d1d e d2d) (05);

- Razão de condução: (05);

- Grau de recobrimento axial:  (05);

- Número de dentes virtuais: z1v e z2v (05).

- Calcule uma transmissão de dentes retos objetivando a relação de transmissão da prova, com o menor número de dentes no pinhão, fabricado pelo processo de geração, sem que ocorra nenhum recorte no pé do dente, para:

  - Módulo: m=3;

  - Folga no fundo do dente: c=0,167;

  - Ângulo de pressão: =20°;

  - Largura: b=25mm

  - Arredondamento no pé do dente: =0,375*m

Determine:

- Número de dentes do pinhão (z1) (05);

- O número de dentes da coroa (z2) e a relação de transmissão efetiva (i) (05);

- Diâmetros primitivos (d1 e d2) e a distância entre centros (a) (05);

- Dimensões das engrenagens: Altura do dente (h) Diâmetros de adendo (d1a e d2a) e diâmetros de dedendo (d1d e d2d) (05);

- Razão de condução (05).

- Considerando a transmissão de dentes retos da questão 3 da prova para transmitir a seguinte potência:

  - Potência: 1,5 kW;

  - Rotação: =1720 rpm;

Aspectos de engenharia:

  - Coroa e pinhão em aço: E=207 Gpa , =0,29;

  - Dureza do pinhão: 250 HB e dureza da coroa: 210 HB;

  - Qualidade das engrenagens: ISO 8;

  - Pinhão será acoplado diretamente no eixo do motor elétrico;

  - Aplicação será a usinagem por fresamento de metais.

Determine:

- A tensão de contato básica no flanco dos dentes (10);

- A tensão de contato de aplicação (com os fatores de engenharia) (10);

- A tensão de flexão básica da engrenagem mais solicitada (10);

- A tensão de flexão de aplicação da engrenagem mais solicitada (10);

Dados tabelados:

- Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes retos:

- Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes helicoidais:

- Valores de fator de distribuição de carga:

- Valores de fator de distribuição de carga:

- Fator de forma YF: