Universidade Federal do Paraná
Curso de Engenharia Mecânica
Disciplina TMEC038- Elementos de Máquinas II – Prova Final

Nome:

| GRR20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |

Número de matrícula:

Todas as questões devem ser resolvidas com as unidades no SI, usar preferencialmente mm, N, N*m, W e Mpa. Pode usar Graus e rpm (rotações por minutos), converta em rad/s para calcular o torque a partir da potência

- Um motor com rotação de 3510 rpm é empregado acoplado a uma caixa de redução por uma transmissão por correias em “V” com as seguintes características:

Aspectos de engenharia:

- Dimensões dos componentes:

  - Polia menor de 137 mm;

  - Polia maior de 406.4 mm;

  - Correia de perfil B de 2400 mm;

- Rotação do motor: 3510 rpm;

- Aplicação será a usinagem por torneamento de metais, pode usar o mesmo fator de serviço das engrenagens;

- Coeficiente de atrito padrão da correia de 0.5123;

- Rendimento nomina da transmissão: 94%.

Determine:

- A potência nominal do motor será definida pelos os 6 últimos dígitos do GRR em W divididos por 10 (05):

Pnom=A*100kW+B*10kW+C*1kW+D*100W+E*10W+F*1W10

- A relação de transmissão (05);

- A distância entre centros (05);

- O número de correias (05);

- A carga aplicada nos mancais pelo conjunto de correias (05);

- A vida das correias (05);

- A rotação de saída do redutor por correias (05);

- O torque de saída do redutor por correias (05).

- Calcule uma transmissão de dentes helicoidais objetivando a relação de transmissão da prova, com o menor número de dentes no pinhão, fabricado pelo processo de geração, sem que ocorra nenhum recorte no pé do dente, para receber a potência do motor elétrico após a redução por correias.

Aspectos de engenharia:

  - Os Materiais das engrenagens serão:

    - Pinhão: Aço para cementação;

    - Coroa: Aço com dureza ente 360-400 HB;

  - Módulo de elasticidade dos materiais: 207 GPa

  - Coeficiente de Poison: 0.29

  - Folga no fundo do dente: c=0,25;

  - Ângulo de pressão: =20°;

  - Ângulo de hélice: =22.5°;

  - Pinhão e coroa simetricamente montados entre mancais.

  - Qualidade das engrenagens: ISO 7;

  - Aplicação será a usinagem por torneamento de metais;

  - Rendimento efetivo: 98%

Determine:

- Calcule a relação de transmissão da prova baseado em seu número de matricula (05).

inom=DEFABC, Se inom<1 faça inom=ABCDEF

- Determine o módulo da transmissão para o número de dentes mínimo (05);

- Número de dentes do pinhão (z1) e da coroa (z2) e a relação de transmissão efetiva (i) (05);

- Determine o torque e a velocidade de saída do redutor (05)

- Diâmetros primitivos (d1 e d2) e a distância entre centros (a) (05);

- Dimensões das engrenagens: Diâmetros de adendo (d1a e d2a) (05);

- Razão de condução: (05);

- Grau de recobrimento axial:  (05);

- A tensão de contato básica no flanco dos dentes (05);

- A tensão de contato de aplicação (com os fatores de engenharia) (05);

- A tensão de flexão básica da engrenagem mais solicitada (05);

- A tensão de flexão de aplicação da engrenagem mais solicitada (05);

Dados tabelados:

- Conversão do perímetro da correia em V do diâmetro interno para o diâmetro primitivo:

- Fator do ângulo de abraçamento – K1:

- Fator de correção de comprimento K2:

- Potência de transmissão para correias em V (dados em kW):

- Massa específica da correia em gramas /m:

- Fator de rigidez ao dobramento da correia, valor está em lbf*in, dividir por 8.851 para obter N*m.

- Parâmetros de durabilidade, a unidade do K é N:

- Sugestões iniciais para o fator geométrico YM (Número de MAAG):

- Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes helicoidais Kd:

- Valores de fator de distribuição de carga Ke:

- Valores de fator de distribuição de carga Ks:

- Fator de forma YF: