TMEC 166

EMENTA:

Introdução ao diagrama de blocos (BFD), de processo (PFD) e de engenharia (EFD). Nomenclatura e simbologia básica. Tipos de processos contínuos. Especificação de equipamentos, medidores e sensores.

AULA 1

- Bibliografia

DUNN, Willian C..Fundamentos de Instrumentação Industrial e Controle de processo. Bookman,  2013.

ALVES, J. L.L., Instrumentação, Controle e Automação de Processos, 2ª ed., Rio de Janeiro, LTC, 2013.

BALBINOT, A. ; BRUSAMARELLO V. J., Instrumentação e Fundamentos de Medidas, 2ª ed, Volume 1 e 2. LTC, 2013.

# PERRY H. R.; GREEN D. W Perry's Chemical Engineers' Handbook. McGraw-Hill, 1999.

- Definições básicas:

Os instrumentos e os equipamentos são os componentes físicos que estão contidos no processo, compondo todas as suas partes funcionais.

- Equipamentos - Bombas, vasos, tanques, vibradores, colunas, misturadores, pasteurizadores, silos, motores, clarificadoras, biorreatores, máquinas diversas e outros.

- Instrumentos - Indicadores, controladores, registradores, sensores, variadores, atuadores, transmissores, conversores, válvulas de controle e outros.

Os supervisórios são softwares desenvolvidos por processo com o objetivo de monitorar e controlar as variáveis de processo.

Figura 1: Tela de Supervisório

Figura 2: sala de controle

- Normas

A norma ISA 5.1, Símbolos e Identificação de Instrumentos, é usada como padrão. A norma ISA 5-1 estabelece um meio uniforme e consistente  de mostrar e identificar instrumentos ou equipamentos e  suas funções inerentes, sistemas e funções de instrumentação e funções de programas de aplicação usados para medição, monitoração e controle; apresentando um  sistema de designação que inclui esquemas de identificação e símbolos gráficos.

- Diagramas

Os fluxogramas ou diagramas são desenhos esquemáticos, não projetivos, que mostram toda a rede de tubulações, equipamentos e acessórios de uma instalação industrial. Devido à complexidade de uma planta industrial típica, normalmente são subdivididos por sistemas ou fluidos de trabalho.

Os fluxogramas têm a finalidade de mostrar o funcionamento de um determinado sistema, desconsiderando-se detalhes de fabricação, construção ou montagem.

Os fluxogramas básicos são:

- Fluxogramas de blocos (block flow diagrams – BFD)

- Fluxograma de Processo (Process flow Diagram – PFD)

- Fluxograma de Engenharia (Engineering Flow Diagram –EFD)

Figura 3- Fluxograma real  transformar em blocos.

A representação do fluxograma deve estar bem caracterizada:

- símbolos equipamentos;

- códigos de equipamentos;

- sinalizadores de fluxo.

Figura 4- Fluxograma de processo.

Figura 5- Fluxograma de processo com informações relevantes.

- Identificação dos equipamentos

TAG (ETIQUETA) é um código alfanumérico, cuja finalidade é a de identificar equipamentos ou instrumentos, dentro de uma planta de processos. Formado pelo nome da área, tipo do equipamento e um número sequencial, caso haja mais de uma equipamento do mesmo tipo na  mesma área, separados por hifens, o que totaliza de seis a oito caracteres. Muitas empresas adotam tags mais longos de 12 ou mais caracteres.

Compressores

Válvulas

AULA 2

Figura 2.1: Fluxograma de processo de gerador de vapor

Estudo de caso

O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na Usina V. I. Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética (atual território ucraniano).